УДК 621.382

Р. Базилевич, І. Щерб’юк

Національний університет "Львівська політехніка",

Кафедра програмного забезпечення

дослідження алгоритму ВИХОДУ з локальних екстремумів в задачах розміщення елементів

© Базилевич Р. , Щерб’юк І., 2011

# Запропоновано алгоритм виходу з локальних екстремумів в задачах розміщення елементів електронних схем. На основі тест-задачі Стейнберга досліджено ефективність стратегії почергової зміни метрик: евклідової та евклідової в квадраті.

Ключові слова - розміщення елементів, алгоритм сканування, локальні екстремуми

The algorithm to escape from the local extrema in placement problem of electronic circuits is proposed. Based on the Steinberg test-case the effectiveness of iterative changing the metrics the solution: Euclidean and squared Euclidean is investigated.

Key words - elements placement, scanning algorithm, local extrema

ВЗІРЕЦЬ  ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Вступ

В задачах конструкторського проектування важливу роль відіграє етап розміщення елементів, який тісно зв’язаний з етапом трасування. На цьому етапі формується положення елементів, яке суттєво впливає на швидкодію пристрою. Основною задачею цього етапу є створення найкращих умов для прокладання трас мінімальних довжин. Процес формування розміщення як одногабаритних так і різногабаритних елементів містить два етапи – початкового розміщення та його оптимізації. Важливим є вибір належних підходів та алгоритмів для кожного з етапів, що суттєво впливає на якість отриманого кінцевого розв’язку.

Оцінка якості отриманого розміщення здійснюється за певними критеріями. Найпоширенішими є критерій сумарної довжини з’єднань, яка в залежності від технологічної реалізації на етапі трасування може визначатися в евклідовій або ортогональній метриках. Для багатоланкових  зв’язків до уваги найчастіше враховується сумарна довжина напівпериметра прямокутника, що охоплює всі точки зв’язку або вага зв’язного дерева. 	Значення обраного критерію необхідно мінімізувати. Для кращої оцінки  результатів роботи алгоритму значення критерію враховують координати контактних виводів елементів.

З математичної точки зору задача відноситься до комбінаторного типу класу NP, тобто важковирішуваних, що вимагає розробки спеціальних алгоритмів, особливо у випадку її великої розмірності. Оскільки застосування точних методів є проблематичним в зв’язку з надзвичайно великими їх обчислювальними затратами, в системах автоматизованого проектування використовуються наближені методи конструктивного або ітераційного типів. Сумісне використання обох цих підходів дає кращі результати, проте, як і кожний з них застосований окремо,  не гарантує отримання точного (оптимального) розв’язку. Здебільшого отриманий розв’язок відповідає деякому локальному екстремуму. В зв’язку з цим актуальним є розробка підходів, які б забезпечували знаходження виходів з таких екстремумів та отримувати кращі розв’язки. Одним з можливих підходів є «збурення» розв’язку з наступним продовженням оптимізаційного процесу. Такі елементи застосовуються, зокрема, в методі моделювання відпалу – за формулою Больцмана  здійснюється з вибраною ймовірністю погіршення результату, та в еволюційних алгоритмах – використання операції мутації. При «збуренні» бажано працювати в зоні Парето, де покращення значення одного критерію викликає погіршення іншого, проте незначного, оскільки значення обох критеріїв впливають на характеристики пристрою, а вибір виключно одного з них не забезпечить отримання найкращих результатів при проектуванні.

Вхідна інформація в задачах розміщення одногабаритних елементів часто задається у вигляді матриці зв’язності між елементами, які розміщуються на множині фіксованих позицій. Критерієм розміщення здебільшого вибирається сумарна довжина з’єднань між елементами, яка підлягає мінімізації. Такий критерій сприяє зменшенню абсолютних значень довжин всіх з’єднань, не залежно від того, чи вони довгі чи короткі. В окремих випадках наявність довгих з’єднань може погано впливати на характеристики пристрою. Тому важливим є надати перевагу таким зв’язкам при мінімізації їх довжини.

Для виходу з локальних екстремумів, який забезпечить продовження оптимізаційного процесу, запропоновано та досліджено можливості почергової зміни близьких критеріїв оптимізації, а саме сумарної довжини зв’язків з врахуванням метрик евклідової та евклідової в квадраті, яка сприятиме зменшенню довжин довгих зв’язків. Базовим обрано алгоритм парного обміну [5]. Дослідження проводяться для одногабаритних елементів на прикладі відомої тест-задачі Стейнберга [1,2].

Опис алгоритму

Вхідною інформацією є:

- множина елементів  P={p1, p2, ... , pn};

- матриця зв’язності між елементами R=rijn×n;

- множина S позицій для розміщення елементів S={s1, s2, ..., sm} (mn).

Для проведених досліджень дамо деякі пояснення. Нехай елемент pi розміщується в позиції si на полі, яка визначається координатами (xi, yi). Подібно, елемент pj розміщується в позиції sj, яка визначається координатами (xj, yj). Відстань dij між позиціями елементів pi та pj визначається за формулами:

- для Евклідової метрики:

dij=xi−xj2+yi−yj212,				(1)

- для Евклідової метрики у квадраті:

dij2=dije2=xi−xj2+yi−yj2,				(2)

де xi, yi; xj, yj – відповідно координати позицій елементів pi та pj.

pi

pj

Рис. 1. З’єднання між елементами pi та pj в евклідовій метриці

З’єднання між елементами вважаємо такими,  що умовно виходять з геометричних їх центрів (рис. 1). При визначенні значення критерію загальна зв’язність між елементами pi та pj визначається за формулою:

– для Евклідової метрики

fpi;pj=rij⋅dij;		          (3)

(7)

(8)

– для Евклідової метрики в квадраті

fpi;pj=rij⋅dij2;		          (4)

де rij – значення з матриці зв’язності R, що визначає кількість зв’язків між елементами pi та pj.

Сумарна зв’язність елементу pi з іншими елементами на полі визначаєтьсятак:

– для Евклідової метрики

j≠in;					(5)

– для Евклідової метрики в квадраті

j≠in.					(6)

Сумарна зв’язність між усіма елементами на полі:

– для Евклідової метрики:

Q=FP=i=1n−1j=i+1nrij⋅dij;				(7)

– для Евклідової метрики у квадраті

Q2=FP2=i=1n−1j=i+1nrij⋅dij2;				(8)

Функціонал (7) служить основним критерієм оцінки розміщення. Пісня отримання за цим критерієм деякого локального екстремуму для виходу з нього розв’язок «збурюється» за критерієм (8) та оптимізація продовжується за цим критерієм до локального екстремуму. Процес ітераційно повторюється та завершується після отримання розв’язку за першим критерієм, який більше не покращується:

min Q → min Q2 → . . .  → min Q .

Задачею оптимізації розміщення є мінімізація значення критерію (7). Запропонований алгоритм стратегії зміни метрик має такі етапи:

- Генерування випадкового розміщення.

- Оптимізація розміщення шляхом почергової зміни алгоритмів оптимізації [4]: алгоритму парного обміну [5] та алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів [5]. Оптимізація здійснюється в евклідовій метриці (1) до припинення покращення значення критерію (7). Отримане розміщення служить початковим.

- Зміна метрики на евклідову в квадраті (2). Визначення початкового значення критерію (8). Продовження оптимізації алгоритмом парного обміну. Процес оптимізації розміщення триває до припинення покращення значення критерію (8). Отримане розміщення служить початковим для етапу.

- Повернення до попередньої метрики (1). Оптимізація розміщення за критерієм (7). Виконання оптимізації до припинення покращення значення критерію. Отримане розміщення служить початковим для етапу.

- Порівняння поточного значення критерію зі значенням, отриманим для розміщення, сформованого на етапі 3. Якщо поточне значення критерію покращилось, то перехід на п.3. Якщо поточне значення критерію погіршилось, то повернення до результату, отриманому в п. 3 і перехід на п.6. Якщо значення критеріїв не змінилось, то перехід на п.6 (подальша оптимізація не дасть покращення).

- Кінець алгоритму.

Послідовність виконання етапів алгоритму зображена на рис. 2.

Експериментальні дослідження

Стратегія зміни метрик експериментально досліджена на тест-задачі Стейнберга [2]. Задано поле розмірністю m=36 (49). Кількість елементів становить n=34. Число зв’язків між елементами визначається матрицею зв’язності.

Дослідження проведено для 100 випадково згенерованих розміщень. Таблиця відображає результати досліджень, що базуються на метриці (7). Отримані результати запропонованої стратегії порівнюються з результатами почергової зміни алгоритмів оптимізації, а саме алгоритму парного обміну та алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів.

Таблиця.

Результати досліджень

| № | ВР | О1 | О2 | K | % | № | ВР | О1 | О2 | K | % | № | ВР | О1 | О2 | К | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7682 | 4879 | 4876 | 1 | -0,1 | 36 | 8422 | 4299 | 4299 | – | – | 71 | 8976 | 4464 | 4420 | 1 | -1,0 |
| 2 | 9127 | 4680 | 4338 | 3 | -7,3 | 37 | 8959 | 4446 | 4331 | 1 | -2,6 | 72 | 8952 | 4770 | 4348 | 1 | -8,9 |
| 3 | 8248 | 4438 | 4416 | 1 | -0,5 | 38 | 10367 | 4983 | 4739 | 1 | -4,9 | 73 | 8763 | 4757 | 4509 | 1 | -5,2 |
| 4 | 9288 | 4684 | 4701 | 1 | +0,4 | 39 | 9207 | 4368 | 4371 | 1 | +0,1 | 74 | 8310 | 4338 | 4295 | 2 | -1,0 |
| 5 | 10177 | 4521 | 4521 | – | – | 40 | 9922 | 4557 | 4557 | – | – | 75 | 9509 | 4924 | 4480 | 1 | -9,0 |
| 6 | 8177 | 4231 | 4231 | – | – | 41 | 8028 | 4495 | 4495 | – | – | 76 | 9460 | 4405 | 4371 | 2 | -0,8 |
| 7 | 10071 | 4590 | 4390 | 1 | -4,4 | 42 | 9639 | 4464 | 4434 | 2 | -0,7 | 77 | 9091 | 4513 | 4421 | 1 | -2,1 |
| 8 | 9113 | 4820 | 4756 | 2 | -1,3 | 43 | 9171 | 4462 | 4422 | 1 | -0,9 | 78 | 10650 | 4584 | 4265 | 1 | -7,0 |
| 9 | 7450 | 4494 | 4487 | 1 | -0,1 | 44 | 10363 | 4469 | 4412 | 1 | -1,3 | 79 | 9010 | 4305 | 4283 | 1 | -0,5 |
| 10 | 8396 | 4485 | 4268 | 1 | -4,8 | 45 | 8477 | 4409 | 4313 | 1 | -2,2 | 80 | 8269 | 5057 | 4812 | 1 | -4,9 |
| 11 | 9954 | 4520 | 4388 | 1 | -2,9 | 46 | 7224 | 4509 | 4475 | 1 | -0,8 | 81 | 9310 | 4186 | 4200 | 1 | +0,3 |
| 12 | 9788 | 4506 | 4453 | 2 | -1,2 | 47 | 7967 | 4385 | 4265 | 1 | -2,7 | 82 | 8803 | 4514 | 4464 | 1 | -1,1 |
| 13 | 10000 | 4388 | 4388 | – | – | 48 | 10247 | 4642 | 4365 | 1 | -6,0 | 83 | 10075 | 4450 | 4450 | – | – |
| 14 | 8981 | 5134 | 4338 | 1 | -15,5 | 49 | 9111 | 4326 | 4316 | 1 | -0,2 | 84 | 10788 | 4423 | 4372 | 1 | -1,2 |
| 15 | 8031 | 4716 | 4332 | 1 | -8,2 | 50 | 8668 | 4458 | 4458 | – | – | 85 | 9562 | 4322 | 4188 | 1 | -3,1 |
| 16 | 10148 | 4624 | 4328 | 2 | -6,4 | 51 | 8533 | 4847 | 4784 | 1 | -1,3 | 86 | 10155 | 4443 | 4429 | 1 | -0,3 |
| 17 | 8837 | 4312 | 4312 | – | – | 52 | 9736 | 4348 | 4348 | – | – | 87 | 9419 | 4365 | 4347 | 1 | -0,4 |
| 18 | 9646 | 4626 | 4492 | 1 | -3,0 | 53 | 8324 | 4572 | 4416 | 1 | -3,4 | 88 | 8037 | 4314 | 4314 | – | -0,1 |
| 19 | 9574 | 4778 | 4701 | 2 | -1,6 | 54 | 8781 | 4429 | 4429 | – | – | 89 | 8997 | 4433 | 4418 | 1 | -0,4 |
| 20 | 9014 | 4574 | 4391 | 2 | -4,0 | 55 | 9597 | 4544 | 4436 | 1 | -2,4 | 90 | 9465 | 4822 | 4263 | 2 | -11,6 |
| 21 | 9480 | 4428 | 4428 | – | – | 56 | 9644 | 4248 | 4248 | – | – | 91 | 8685 | 4454 | 4381 | 1 | -1,7 |
| 22 | 8770 | 4433 | 4407 | 1 | -0,6 | 57 | 8713 | 4616 | 4526 | 1 | -2,0 | 92 | 8148 | 4847 | 4847 | – | – |
| 23 | 9461 | 4296 | 4296 | – | – | 58 | 10044 | 4589 | 4500 | 1 | -1,9 | 93 | 9443 | 4710 | 4709 | 1 | -0,1 |
| 24 | 7637 | 4571 | 4404 | 1 | -3,6 | 59 | 8667 | 4459 | 4346 | 1 | -2,5 | 94 | 8700 | 4621 | 4621 | – | – |
| 25 | 7836 | 4359 | 4251 | 1 | -2,5 | 60 | 9091 | 4341 | 4344 | 1 | +0,1 | 95 | 8013 | 4733 | 4736 | 1 | 0,1 |
| 26 | 10402 | 4610 | 4583 | 1 | -0,6 | 61 | 10142 | 4477 | 4345 | 1 | -3,0 | 96 | 6995 | 4700 | 4688 | 1 | -0,3 |
| 27 | 9127 | 4450 | 4469 | 1 | +0,4 | 62 | 9613 | 4419 | 4249 | 2 | -3,9 | 97 | 8795 | 4752 | 4449 | 1 | -6,4 |
| 28 | 9258 | 4275 | 4275 | – | – | 63 | 7997 | 4616 | 4411 | 1 | -4,4 | 98 | 9805 | 4530 | 4530 | – | – |
| 29 | 8240 | 4430 | 4300 | 1 | -2,9 | 64 | 8823 | 4572 | 4468 | 2 | -2,3 | 99 | 10274 | 4541 | 4394 | 1 | -3,2 |
| 30 | 9735 | 4469 | 4338 | 1 | -2,94 | 65 | 8314 | 4460 | 4432 | 1 | -0,6 | 100 | 10164 | 4601 | 4438 | 1 | -3,5 |
| 31 | 7963 | 4345 | 4307 | 1 | -0,87 | 66 | 7713 | 4528 | 4383 | 1 | -3,2 | Середнє |  | 4529 | 4430 |  | -2,2 |
| 32 | 8214 | 4534 | 4534 | – | – | 67 | 9916 | 4609 | 4325 | 2 | -6,2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 9013 | 4452 | 4452 | – | – | 68 | 8116 | 4562 | 4531 | 1 | -0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 9195 | 4413 | 4413 | – | – | 69 | 11655 | 4508 | 4477 | 1 | -0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 8793 | 4488 | 4341 | 2 | -3,28 | 70 | 9047 | 4461 | 4441 | 1 | -0,5 |  |  |  |  |  |  |

Позначення у таблиці є такими: № – номер розміщення, утвореного випадковим чином; ВР – значення критерію для випадкового розміщення; О1 – значення критерію після оптимізації з застосуванням стратегії зміни алгоритмів оптимізації [4]; О2 – значення критерію після застосування стратегії зміни метрик для алгоритму парного обміну; K – кількість проходів застосування стратегії у випадку, якщо значення критерію покращувалось; % – відсоток покращення результату О2 у порівнянні з О1.

Таблиця відображає також результати, отримані й в випадку погіршення значення критерію після застосування стратегії зміни метрик. У 18 розміщеннях зі 100 запропонована стратегія не дала покращення результату. Для 6 розміщень було отримано гірший результату. Як правило, розміщення, що призвели до погіршення результату, не фіксуються як остаточні.

Середнє арифметичне значення критерію після застосування стратегії покращилось на 2,18% і становило 4430 у порівнянні з початковим значенням 4529. Найкращі з отриманих результатів 4186 та 4188 незначно відрізняються від найкращого з відомих - 4119, отриманого поєднанням багаторівневого методу ієрархічного макромоделювання з методом сканувальної області на всіх рівнях оптимізації [6].

Висновки

Аналіз отриманих результатів показує, що методологія зміни близьких метрик, що використовуються в критеріях оптимізації, а саме евклідової на евклідову в квадраті дозволяє покращити результат для раніше оптимізованого розміщення, яке вже не покращується існуючими алгоритмами. Ця стратегія дозволяє вийти з локального оптимуму, який утворився у результаті застосування однотипних процедур оптимізації (у даному випадку оптимізації алгоритмом парного обміну) та продовжити оптимізаційний процес.

Стратегія зміни метрик дала кращі результати у порівнянні зі стратегією почергової зміни алгоритмів оптимізації. Покращення кінцевого результату у більшості випадків пояснюється тим, що при зміні метрики на квадратичну більш відчутний вплив на значення критерію вносять сильновіддалені елементи, які при формуванні розміщення базовою метрикою (7) не мали вищого пріоритету. При зміні метрик відбувається коригування позицій таких елементів з наступним покращення значення основного критерію. Як правило, покращення отримується завдяки зміні позицій елементів, що розміщені ближче до країв поля, тобто віддалені від центру конструктивного елементу.

1. Базилевич Р.П.  "Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного конструирования электронных устройств" / Базилевич Р.П. - Львов: Вища школа, 1981. - 168 с.

2. Селютин В.А. "Машинное конструирование электронных устройств". / Селютин В.А. - М. Сов. радио, 1977. - 383 с. 3. Базилевич Р. П.  "Алгоритмические и программные средства для размещения разногабаритных элементов на конструктиве" / Базилевич Р. П., Щербюк И. Ф. // Автоматизация проектирования дискретных систем (НАН Республики Беларусь). - Минск, Беларусь, 2007. - № 6. -  С. 157-164. 4. Базилевич Р.П. "Алгоритми виходу з локальних екстремумів у задачах оптимізації розміщення елементів електронних схем" / Базилевич Р.П., Курейчик В.М., Щерб’юк І.Ф. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2011.-  № 694. 5. Базилевич Р.П. "Порівняння ефективності алгоритмів точкового сканування зі зсувом та точкового сканування з парним обміном для розміщення елементів" / Базилевич Р.П., Курейчик В.М., Щерб’юк І.Ф. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2010. - № 686, с. 276 – 279. 6. Roman P. Bazylevych, Taras M. Telyuk. VLSI and PCB elements placement optimizing using hierarchical scanning area method. 42 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Universitat Ilmenau. Ilmenau. 1997, pp. 594-599.